| ### Nazwa sprzętu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzony przez Wykonawcę (TAK/NIE lub opis) |
| --- | --- | --- |
| Serwer | Producent, model: |  |
|  | Obudowa typu RACK 19” |  |
|  | Procesor min. 16 rdzeni, 32-wątkowy, min. 2,0 Ghz (częstotliwość bazowa) osiągający w testach Passmark High End Cpu's (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik min. 35000 pkt. Wykonawca załączy do oferty wydruk /zrzut ekranu z ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. |  |
|  | Płyta główna: musi mieć możliwość instalacji drugiego takiego samego procesora |  |
|  | Pamięć RAM 4x 32GB DDR5 4800MHz (łącznie 128GB) lub równoważne |  |
|  | 2x zasilacz 800W typu Hot plug |  |
|  | 8x kieszeń typu Hot plug 2,5” na dyski |  |
|  | 4x dysk SSD 2,5” typu Read Intensive 1,92TB 6G SATA |  |
|  | 4x dysk SSD 2,5” typu Read Intensive 1,92TB 12G SAS |  |
|  | Sprzętowy kontroler RAID (obsługujący tryby: 0/1/5/6/10/50/60), pamięć cache 4GB |  |
|  | Możliwość zdalnego monitorowania serwera i zarządzania nim (iLO Advanced, iDRAC) |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy typu następny dzień roboczy (NBD). Serwis w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |
|  | Dokumenty składane na żądanie zamawiającego na etapie weryfikacji i oceny ofert: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, - Deklaracja zgodności CE, - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS. |  |

…............................................

Podpisy w formie lub postaci elektronicznej

osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy